ООО «Комигражданпроект»

Муниципальное образование сельского поселения «Покча» Троицко-Печорского района Республики Коми

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовая часть

Заказ № 2200

Заместитель генерального директора

по производству	А.А Приезжев

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г. Пушко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	4

Состав проектных материалов	5

Введение.  Цели и задачи проекта	7

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	11

3 Анализ использования территорий сельского поселения «Покча»	16

3.1 Существующее положение использования территорий поселения	16

3.2 Планировочная организация поселения	18

3.3 Предприятия сельского поселения	18

3.4 Население	20

3.5  Жилой фонд	21

3.6  Транспортная инфраструктура	21

3.7 Социальная инфраструктура	23

3.8 Памятники истории и культуры	24

3.9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	28

3.11 Выводы градостроительного анализа территории	31

4 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	31

4.2  Критерии устойчивого развития поселения	31

4.2.1 Планировочные ограничения использования территории	32

4.2.2 Функциональное зонирование территории	38

5. Обоснование направлений  социально-экономического развития территории	39

5.1 Развитие жилищного строительства.	40

5.2 Развитие производственного комплекса	41

5.3 Развитие транспортной инфраструктуры	42

5.3.1 Общественный пассажирский транспорт	42

5.3.2 Речной транспорт	43

5.3.3 Воздушный транспорт	43

5.3.4 Улично-дорожная сеть	43

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	44

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств	45

5.4 Развитие социальной инфраструктуры	45

Зона специального назначения -ритуальное обслуживание населения	48

5.5  Развитие рекреационных зон	48

5.6 Охрана окружающей среды	48

5.6.1 Мероприятия по охране окружающей среды	48

5.6.2 Санитарная очистка	53

5.6.3 Зоны особо охраняемой природной территории	54

5.7 Развитие  инженерной инфраструктуры	54

Водоснабжение	54

Водоотведение	55

Мероприятия по развитию систем водоотведения	55

Теплоснабжение	56

Газоснабжение	56

Электроснабжение	56

Связь	58

5.8 Инженерная подготовка и защита территории	58

6  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению	59

6.2 Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:	61

6.3 Основные возможные опасности техногенного характера	63

6.4 Основные возможные опасности биолого-социального характера	67

6.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера	67

7. Обоснование изменения границ населенных пунктов	74

с.Покча

8. Технико-экономические  показатели	78

# Авторский коллектив

Генеральный директор 						А.В.Некрасов

Заместитель генерального директора

по производству	А.А Приезжев

Главный архитектор проекта 					Т.Г.Пушко

Архитекторы 							О.В.Холопова

Е.К.Думина

В.И.Жангурова

А.В.Лебедева

М.Н.Федотова

Главный специалист по водоснабжению и

водоотведению 							О.А. Чир

Главный специалист по теплоснабжению и

газоснабжению 							В.Г.Михайлова

Начальник отдела ЭТО						П.А.Ландрев

Главный специалист по электрическим сетям 		Т.А.Апраксина

Операторы ПК 							В.А.Коданев

А.И.Думин

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Муниципальное образование сельского поселения «Покча» Троицко-Печорского района Республики Коми. Генеральный план. Положение о территориальном планировании. |  | 99269 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Покча», с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп | 1:5 000 | 99269/1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов сельского поселения «Покча» | 1:25 000 | 99269/2 |
| 3 | Карта функциональных зон сельского поселения «Покча», с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп | 1:5 000 | 99269/3 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 1.Текстовая часть Муниципальное образование сельского поселения «Покча» Троицко-Печорского района Республики Коми. Сельское поселение «Покча». Материалы по обоснованию генерального плана. Текстовая часть. |  | 99268 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий сельского поселения «Покча» | 1:50 000 | 99268/1 |
| 2 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения объектов транспортной инфраструктуры, существующих объектов и сетей инженерно-технического обеспечения сельского поселения «Покча», с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп | 1:5 000 | 99268/2 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Покча», с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп | 1:5 000 | 99268/3 |
|  | Графическая часть ГО и ЧС |  |  |
| 1 | Схема размещения защитных сооружений ГО сельского поселения «Покча», с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп | 1:5 000 | ДСП 491 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | - Текстовая часть. Муниципальное образование сельского поселения «Покча» Троицко-Печорского района Республики Коми. Правила землепользования и застройки. Нормативный правовой акт |  | 99270 |
|  | - Графическая часть |  |  |
| 1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Покча». | 1:50 000 | 99270/1 |
| 2 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий населенных пунктов СП «Покча». | 1:5000 | 99270/2 |
|  | 3. Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате Mapinfo и JPG, на DVD-ROM |  |  |

# Введение.  Цели и задачи проекта

Генеральный план сельского поселения «Покча»  разработан ООО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Покча», муниципальному контракту № 1 от 17.04.2013 г., на основании Технического задания по разработке градостроительной документации Генерального плана, Правил землепользования и застройки  муниципального образования сельского поселения «Покча» Троицко-Печорского района.

Генеральный план - градостроительная документация муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, градостроительная документация направлена на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2032 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

При проектировании использованы материалы:

- Цифровая картографическая продукция открытого пользования - картографические материалы на территорию муниципального района  «Троицко-Печорский», в масштабе 1:100 000, выполненные ФГУП  центр «Севзапгеоинформ» в 2008 году,

- Адресные планы населенных пунктов с. Покча, пст.Русаново, д. Скаляп выполненных на основе аэрофотосъемки;

- Землеустроительное дело по описанию границ муниципального образования сельского поселения «Покча» Муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми, выполненное ОАО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Комимелиоводхозпроект» в 2008 г.

Генеральный план сельского поселения «Покча» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации ;

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Водный кодекс Российской Федерации;

-	Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03г. № 131-ФЗ;

- 	Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.92 г. № 2395-1;

- 	Закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;

-	Закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- 	Закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ;

-	Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г.;

-	Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.;

-	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.;

-	Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05 марта 2005 года N 11-РЗ;

- 	Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» от 06 марта 2006 года N 13-РЗ;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598;

- Постановление Правительства Республики Коми от 27.03.2006г. № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года»;

- Концепция социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» на период до 2020 года, утвержденная решением Совета МР «Троицко-Печорский» от 17.12.2010г. №  42/366;

-	Программа комплексного социально-экономического развития муниципального района «Троицко-Печорский» на 2011-2015 годы, утвержденная Решением Совета МР «Троицко-Печорский» от 05 июля  2011г.  № 04/38;

-	Долгосрочная муниципальная «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального района «Троицко-Печорский» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» № 4/256 от 29.04.2011 г.;

-	Долгосрочная целевая программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие и сохранение культуры Троицко-Печорского района» (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» № 10/645 от 13.10.2010 г.;

-	Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением администрации МО МР «Троицко-Печорский» № 04/467-1 от 15.04.2013 г.;

- 	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- 	СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- 	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. № 74.;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

-	СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011г. №244;

-	Постановление Госстроя России «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 г. №150;

-	Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003 УДК 696/697.002.56 (083.74);

- 	Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утвержденные Приказом министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД (в редакции Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД);

-	Схема территориального планирования Республики Коми, утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010г. № 469;

-  	Схема территориального планирования муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми, утвержденная Решением Совета МР «Троицко-Печорский» от 17 декабря 2010г. №42/368;

Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа. Территориальное планирование – определение  функционального назначения территорий сельского поселения «Покча», определение зон планируемых для  размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и  иных  факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой  современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование   транспортной   инфраструктуры   и   транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- мероприятия по охране окружающей среды :  сохранение и развитие озелененных территорий,  улучшение состояния поверхностных водоемов и санитарной очистке территории, снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха;

- формирование рекреационной среды;

- планирование размещение объектов капитального строительства;

- установление границ населенных  пунктов сельского поселения.

1 Общие сведения о МО СП «Покча»

Сельское поселение «Покча» расположено в северо-западной части муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми.

В состав муниципального образования на территории сельского поселения «Покча» входят населенные пункты: поселок сельского типа Русаново, деревня Скаляп и село Покча. Административным центром муниципального образования  является село Покча.

Сельское поселение «Покча» охватывает территорию 10720,4 га.

Муниципальный район «Троицко-Печорский» Республики Коми образован 20 февраля 1931 года. Расстояние от райцентра до столицы республики – 515 км. Троицко-Печорский район расположен в восточной части республики. Граничит с Усть-Куломским, Сосногорским, Вуктыльским районами Республики Коми, Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской и Свердловской области, Пермским краем. Территория – 40,7 тыс. кв.км. В муниципальном районе 10 сельских поселений в составе  33 населенных пунктов: 1 поселок городского типа,16 поселков сельского типа, 4 села, 12 деревень. Население района составляет на 01.01.13 г (в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми) 12,9 тысяч человек. Плотность жителей на 1 кв.км – 0,39 человека.

Поселок городского типа Троицко-Печорск является административным центром района.

Главная отрасль экономики – лесозаготовительная промышленность.

Транспорт. Перевозка пассажиров осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Завоз продукции в район производится автомобильным и железнодорожным транспортом.

Историческая справка

ПОКЧА - село на левом берегу р. Печоры и руч. Гэрдъёль, административный  центр, в 30 км от пгт.Троицко-Пеорск. Возникло после 1707, упомянуто в ревизских сказках 1719: деревня Пичьдинская, 1 двор, 5 жителей-мужчин (о женщинах нет данных). Основал селение крестьянин Трофим Григорьевич Логинов. В 1784 - д. Покчинская, 25 дворов, 195 жителей. В 1859 - д. Покчинская (Пичь-Дин), 67 дворов, 314 жителей (147 мужчин, 167 женщин). В 1890  открылась школа грамоты. В конце XIX - начале ХХ в. здесь имелась земская почтовая станция. В 1901 построена деревянная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери; в селе имелась также часовня во имя святого праведника Прокопия, Устюжского чудотворца. В 1926 в селе Покча насчитывалось 95 дворов, 326 жителей (122 мужчин, 204 женщин). В 1930 здесь имелись школа, изба-читальня, пароходная стоянка, потребительское общество, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции. В 1936  в Покче начали строить баржи.

В 1970 в Покче жили 882 чел. К 1979 здесь осталось 360 чел. В 1989 в селе насчитывался 371 житель (182 мужчин, 189 женщин), коми; в 1995 - 420 жителей, 134 хозяйства.

По переписи 2002 население составляло 367 человек.

СКАЛЯП - деревня на правом берегу р. Печоры,  в 18 км от с. Покча. Возникла после 1707, упомянута в ревизских сказках 1719: д. Скаляповская, 1 двор, 8 мужчин (о женщинах нет данных). В 1859 здесь было 23 двора, 103 жителя; в 1873  - 27 дворов, 148 жителей.

В III четверти XIX в. в деревне построили часовню во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В 1926 в Скаляпе насчитывалось 36 дворов, 113 жителей (43 мужчин, 70 женщин). В 1930 в деревне имелась школа.

В 1970 в селении жили 125 чел.; в 1979 - 117 чел.; в 1989 - 55 чел. (24 муж., 31 жен.), коми; в 1992 - 53 чел.; в 1995 - 30 чел. в 17 хозяйствах. По переписи 2002 население составляло 32 человека.

РУСАНОВО (РУСАНОВ) - посёлок на правой стороне р. Печоры,  в 3 км от с. Покча. В списке нас. пунктов 1930 не значится. Возник как поселение Ухтпечлага в 1930-х. В 1937 введена в строй локомобильная электростанция. На топографических картах 1940-х, топографических картах конца 1950-х - I половины 1960-х  и карте 1958  - Судострой.

В списках населенных пунктов 1956, 1960 и 1968  - посёлок Райпромкомбинат. В 1976 переименован в Русаново.

В 1970 здесь жили 679 чел.; в 1979 - 969 чел.; в 1989 - 710 чел. (378 муж., 332 жен.), из них 45% русские, 35% коми; в 1995 - 656 чел.; в 2002 - 424 чел. (200 муж., 224 жен.).

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

- 2.1. Климатические условия.

По схематической карте климатического районирования Троицко – Печорский район относится к району I, подрайону IВ. Температура самой холодной пятидневки -41°С, наиболее холодных суток -46°С. Среднемесячная и годовая температура, а так же абсолютный максимум и минимум приведены ниже.

Среднемесячная и годовая температура

таблица .2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год. | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | -16 | -9.8 | -0.3 | 5.7 | 12.8 | 15.9 | 13.0 | 7.0 | -1 | -9.0 | -15.5 | -1.2 | -51 | 35 |

Средняя температура наиболее холодного периода равна -25°С.

Продолжительность отопительного периода равна 254 суткам при средне-суточной температуре -7,4°С.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 26 октября и продолжается до 14 мая. Средняя высота снежного покрова за зиму незащищенных участков – 74 см, максимальная – 116 см, минимальная – 38 см.

В приземном слое в течение года преобладают юго-западные, южные и северо-западные ветры. Среднемесячная и годовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек.

2.2. Рельеф.

В геоморфологическом отношении Троицко-Печорский район представляет собой холмистую равнину, разделенную речной сетью. Отдельные всхолмления имеют, как правило, мягкие, плавные очертания и широкие овальные вершины с пологими склонами. Существенную роль в формировании современного рельефа играли неравномерная аккумуляция и размыв талыми и атмосферными водами.

Район расположен в орографических областях Печорской равнины и Урала. Рельеф района контрастный, с горным, предгорным и равнинным типами, которым соответствуют крупные орографические элементы: западный склон Северного Урала, окаймляющие его предгорные увалы и южная часть Печорской низменности. Западный склон Северного Урала характеризуется низкогорным плосковершинным подтипом с участками среднегорного плосковершинногогорного рельефа. Предгорный увалистый тип рельефа представлен останцовыми денудационными возвы-шенностями (Высокая Парма, Ыджыдпарма) и разделяющими их пониженными участками. Переходная к равнине зона является повышенной денудационно-аккумулятивной равниной, приуроченной к области развития дислоцированных палеозойских пород.

Равнинная часть района представлена водно-ледниковыми, озерно-леднико-выми, реже моренными, местами сильно заболоченными равнинами с характерным пологоволнистым, слегка всхолмленным рельефом. Юго-западная часть района (отроги Южного Тимана) представляет собой возвышенную денудационную равнину.

Значительная часть территории МО имеет возвышенный рельеф. Широкие долины рек и в предгорьях часто бывают заболочены, а при выходе рек в их нижнее течение, заболоченность проявляется в очень значительной степени, особенно в междуречьях (болото Когельнюр).

- 2.3. Инженерно-геологические условия.

В структурном отношении площадка сельского поселения приурочена к Предуральскому краевому прогибу, ограниченному с запада и юго-запада Тиманским кряжем, с востока – Уральским хребтом.

Наиболее древними породами, вскрытыми в прогибе, являются отложения верхнего, среднего и нижнего отделов каменноугольной системы. Общая мощность отложений измеряется сотнями метров.

Выше залегают нижнепермские отложения сакмарского и артинского ярусов. Представлены они известняками и доломитами мощностью до 140 метров и более. Породы слабодислоцированы и нарушены местными тектоническими движениями и позднейшими размывами.

Породы сакмарского и артинского ярусов располагаются почти меридиональной полосой.

Нижнепермские породы перекрыты четвертичными отложениями основной морены, озерноледниковыми, флювиогляциональными и современными аллювиаль-ными образованиями.

Отложения основной морены распространены почти повсеместно по лево-бережью реки Печоры, залегая преимущественно вторыми от поверхности на известняках нижней перми. Морена представлена валунными суглинками со спорадически развитыми прослоями и линзами песков и супесей мощностью до 3,0 метров.

Общая мощность отложений изменяется от 24 до 76 метров.

Водноледниковые отложения (озерноледниковые) распространены вдоль левобережья Печоры, заполняя пониженные участки рельефа.

Пойма реки Печоры с поверхности подвержена заболачиванию с образованием торфяников.

2.4. Гидрологические условия.

Территория МО МР «Троицко-Печорский» расположена в верхней части бассейна реки Печора, в зоне избыточного увлажнения. Гидрологический режим рек данного МО характеризуется высоким половодьем, летней меженью, прерываемой эпизодическими дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью. Сток воды уменьшается к концу зимы по мере истощения запасов подземных вод, минимальным бывает обычно к концу зимнего периода.

Максимальные уровни на р. Печора наблюдаются во второй декаде мая, на р. Илыч – в конце мая, на р. Сойва – в первой декаде мая. Летняя межень формируется со второй декады июня до конца октября. Наименьшие уровни зимой наблюдаются на р. Печора с начала декабря, на р. Илыч – со второй декады января, на р. Сойва – с начала ноября и до конца апреля. Появление ледяных образований на реках МО приходится на вторую декаду октября. Ледостав устанавливается в первой декаде ноября. Максимальная толщина льда (65-80 см) наблюдается в середине апреля. Вскрытие рек МО происходит в первой декаде мая. Период открытого русла длится около 6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (20-22,8°С) в третьей декаде июля.

2.5. Почвы и растительность

Почвы района ввиду контрастности рельефа и почвообразующего субстрата достаточно разнообразны. В наиболее высокой восточной части района (горный и предгорный типы рельефа) развиты горно-лесные глеево-подзолистые почвы, а в наиболее возвышенных частях – горно-тундровые, участками – щебенчатые почвы гольцов. В равнинной части района преобладают глеево-сильноподзолистые, торфянисто-подзолистые почвы. В заболоченном междуречье рек Печора и Когель развиты торфяно-болотистые почвы. Железистые подзолы характерны для террас крупных рек (р. Печора, нижнее течение р. Илыч).

Район расположен в подзонах северной и средней тайги лесной зоны. В целом для района характерна высокая степень залесенности, составляющая в некоторых местах от 80 до 90%. Преобладают хвойные леса: ель, сосна, в меньшей степени пихта, редко кедр. Лиственные леса занимают менее 10 % лесопокрытой площади.

Равнинная часть района занята еловыми и сосновыми лесами подзон северной и средней тайги. Севернее муниципального образования городского поселения Троицко-Печорск распространены еловые и равнинные березовые леса подзоны северной тайги. Правобережье р. Печоры – область развития сосновых лесов северной подзоны тайги. К западу от р. Печоры наиболее характерны еловые и березовые леса подзоны средней тайги. Сравнительно небольшие массивы кедровых лесов произрастают в бассейнах рек Щугор и Илыч.

2.6. Животный мир

Животный мир района довольно разнообразен.

Типичными представителями фауны лесных пространств являются бурый медведь, лось, дикий северный олень, росомаха, волк, соболь, лесная куница, лисица, белка, бурундук, заяц, выдра.

Из птиц – глухарь, тетерев, рябчик, куропатка.

Наиболее распространенные обитатели рек из ценных пород рыб: семга, хариус, нельма, сиг. Менее ценные породы рыб – щука, окунь, плотва, язь, карась, налим, ерш, елец.

2.7. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Троицко-Печорского района представлены углеводородами, торфом, цветными и благородными металлами, каменными и калийно-магниевыми солями, минеральными строительными материалами, подземными водами.

Ведущее положение в минерально-сырьевом комплексе района занимают месторождения углеводородов (нефтяные, нефтегазовые и газовые). Наиболее крупные нефтегазовые месторождения находятся в разработке длительное время и в значительной степени выработаны.

На юге района находится месторождение калийных и калийно-магниевых солей, являющееся частью крупного Верхне-Камского соленосного бассейна. Проявления благородных (золото) и цветных (свинец, цинк) металлов промышленной ценности не имеют как по своим мелким масштабам, так и по их нахождению в природоохранных зонах. Имеются предпосылки выявления титановых руд, рудного золота, алмазов.

Значительным потенциалом характеризуются месторождения и проявления минеральных строительных материалов: строительный камень, строительные пески, песчано-гравийный материал. Разведано месторождение пресных подземных вод, имеются перспективы выявления месторождений минеральных и промышленных подземных вод.

В то же время по наличию природных ресурсов район можно отнести к категории перспективных. Минерально-сырьевые ресурсы района представлены топливно-энергетическим сырьем (нефть, газ, газовый конденсат, торф), черными и цветными металлами, строительными материалами, пресными минеральными, промышленными подземными водами.

Здесь находятся Джебольская, Олера-Сосьвинская, Верхнее-Печорская, Нижне-Печорская, Курьинско-Потраковская нефтегазоносные провинции, наиболее крупными являются Нижнеомринское и Верхнеомринское нефтегазовые месторождения.

Основные ресурсы торфа сосредоточены на месторождении Большая Сойва в 7,5 км на юго-восток от Троицко-Печорска. Торф используется в сельском хозяйстве в качестве удобрений.

В районе имеются руды железа, титана, марганца, свинца, меди, благородных металлов – золота и платины. Часть проявлений находится в пределах охраняемых территорий, что делает их добычу проблематичной. В то же время Уньинское (около д. Бёрдыш) рудное месторождение является перспективным.

2.8. Лесосырьевые ресурсы

Лесами и кустарниками занято большая часть территории района (87%). Преобладают хвойные леса: ель, сосна, в меньшей степени пихта, редко кедр. Лиственные леса занимают менее 10% лесопокрытой площади.

Лесные ресурсы района сосредоточены в лесных массивах

- ГУ РК «Комсомольское лесничество»,

- ГУ РК «Троицко-Печорское лесничество»,

- ГУ РК «Печоро-Илычское лесничество», Печоро-Илычский заповедник,

- частично ГУ РК «Усть-Немское лесничество» и ГУ РК «Вуктыльское лесничество».

На территории СП «Покча» расположено Митрофановское участковое лесничество  и Русановское участковое лесничество ГУ РК «Троицко-Печорское лесничество».

Покрытые лесом земли составляют 99,2% от лесных, в том числе лесные культуры – 1,4%, несомкнувшиеся культуры - 0,1%, не покрытые лесом земли, представленные преимущественно вырубками последних двух лет, - 0,5%. В целом по лесничеству, так и по отдельным группам и категориям лесов покрытые лесом земли представлены насаждениями естественного происхождения, которые далеки от оптимальных как по составу древесных пород, так и по продуктивности. Из всей покрытой лесом площади на долю ценных хвойных насаждений приходится – 75,5%, а на долю мягколиственных – 24,5%]. Эти данные свидетельствуют о слабой интенсивности ведения лесного хозяйства и о снижении ценности его лесного фонда.

2.9. Особо  охраняемые природные территории

Уникальное физико-географическое расположение района на стыке двух континентов, сочетание равнинных и возвышенных ландшафтов, «девственные леса Коми», живописные реки и озера, богатство охотничьих и рыболовных угодий, разнообразие флоры и фауны, благополучная экологическая обстановка – все эти факторы формируют высокий природно-рекреационный потенциал территории. Территория благоприятна для развития экологического, спортивного, оздоровительного, познавательного, экстремального видов туризма.

В настоящее время на территории района функционируют 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального (республиканского) значения, в числе которых 6 памятников природы и 12 заказников; 1 заповедник федерального значения.

2.10. Экологическая оценка территории

В настоящее время экологическая обстановка в районе оценивается как относительно благополучная с низким уровнем техногенной нагрузки на природные комплексы, за исключением локальных участков, приуроченных к населенным пунктам с промышленными объектами, районам добычи, хранения и транспортировки природного газа, геологоразведочных и изыскательских работ.

Экономическое развитие района может привести к существенному загрязнению и нарушению всех компонентов природной среды. Основными потенциальными источниками загрязнения природных комплексов на данной территории являются: строительство железнодорожной трассы, нефтегазодобывающая промышленность,  лесозаготовки в лесничествах.

Стратегия хозяйственного освоения, исходя из сложных природно-климатических и экономико-географических условий, а также перспектив вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот, определяет принцип очаговости. В отдельных частях района, неизбежно возникнут проблемные ситуации и ареалы с высокой техногенной нагрузкой на отдельные компоненты природной среды.

Развитие нефтегазодобычи в пределах района окажет воздействие на экологическую обстановку, техногенная нагрузка на природные комплексы  возрастет. Уникальные физико-географические условия района определяют выбор эколого-хозяйственных приоритетов в использовании территории. Комплексная оценка экологической ситуации и ресурсов округа в целом и района в частности позволяет сделать вывод о приоритетности экологических проблем в решении вопросов размещения нефтегазодобывающих предприятий. Значительные площади района планируется отнести к территориям с особым природоохранным режимом с ограничением и запрещением экологически опасных видов хозяйственной деятельности (охотничьи угодья, водоохранные зоны, запретные полосы рек, ландшафты, имеющие рекреационное значение).

# 3 Анализ использования территорий сельского поселения «Покча»

# 3.1 Существующее положение использования территорий поселения

Общая площадь поселения Покча» составляет  10720,4 га, расположено в северо-западной части МО МР «Троицко-Печорский»,  граничит с севера с землями МО МР «Троицко-Печорский», наиболее протяженные границы с землями МО СП «Митрофан-Дикост».

Таблица 3.1 - Площади по категориям земель сельского поселения «Покча»  по категориям земель в соответствии с законом РК от 05.03.2005 №11-РЗ

| №п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 268,0 |
| 2 | Земли лесного фонда | 7576,7 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1064,4 |
| 4 | Земли водного фонда | 1811,3 |
|  | ИТОГО | 10720,4 |

Таблица 3.2 - Площади по категориям земель сельского поселения «Покча»  по категориям земель с учетом согласований и замечаний органов местного самоуправления

| №п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 249,0 |
| 2 | Земли лесного фонда | 7576,7 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1002,8 |
| 4 | Земли водного фонда | 1992,3 |
|  | ИТОГО | 10820,8 |

Таблица 3.3 - Ведомость земель населенных пунктов сельского поселения «Покча»

|  | Населенный пункт | Учетная, и по вычислениям площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Покча | 38,0 |
| 2 | пст. Русаново | 201,0 |
| 3 | д. Скаляп | 10,0 |
|  | ИТОГО | 249,0 |

Таблица 3.4 - Ведомость земель лесного фонда на территории сельского поселения «Покча», с учетом согласований и замечаний органов местного самоуправления

|  | Название участкового лесничества | Учетная, и по вычислениям площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Митрофановское участковое лесничество Троицко-Печорское лесничество | 2901,7 |
| 2 | Русановское участковое лесничество Троицко-Печорское лесничество | 4675,0 |
|  | итого | 7576,7 |

Таблица 3.5 - Ведомость земель сельскохозяйственного назначения

|  | Наименование | Учетная, и по вычислениям площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | в соответствии с законом РК от 05.03.2005 №11-РЗ - Совхоз «Приуральский» | 1064,4 |
| 2 | с учетом согласований и замечаний органов местного самоуправления - Совхоз «Приуральский» | 1002,8 |

Таблица 3.6 - Экспликация по категории земли населенных мест

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Покча | пст. Русаново | д. Скаляп |
| 1 | Сельхозугодья, всего | 71 | 29 | 35 | 7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | пашни | 1 | 1 | - | - |
| 1.2 | сенокосы | 31 | - | 31 | - |
| 1.3 | пастбища | 14 | 10 | - | 4 |
| 1.4 | личные подсобные хозяйства | 25 | 18 | 4 | 3 |
| 2 | Покрытые лесом в том числе: | 78 | 3 | 75 | - |
| 3 | Болот | 7 | - | 7 | - |
| 5 | Под улицы и дороги | 13 | 5 | 8 | - |
| 7 | Застроенные территории | 7 | 1 | 6 | - |
| 9 | Прочие | 73 | - | 70 | 3 |
|  | ИТОГО | 249 | 38 | 201 | 10 |

# 3.2 Планировочная организация поселения

Сельское поселение «Покча» по расположению  населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения и представлено тремя населенными пунктами с. Покча, пст. Русаново, д. Скаляп.

Два населенных пункта расположены в южной части сельского поселения на разных берегах р. Печора, на правом пст. Русаново, на левом берегу с. Покча.

Обособленно расположена д. Скаляп, в северной части сельского поселения, на правом берегу р. Печора, на 15 км севернее пст. Русаново.

# 3.3 Предприятия сельского поселения

Предприятия сельского поселения «Покча» представлены предприятиями коммунального хозяйства и субъектами малого предпринимательства- частные предприниматели, которые ведут свою производственную деятельность в отраслях экономики: деревообрабатывающей, транспортной, торговле.

Полная занятость населения не обеспечена рабочими местами, многие лица трудоспособного возраста работают вахтовым методом в других поселениях и районах по лесозаготовке и лесопереработке.

Предприятия коммунального хозяйства

Из предприятий коммунального хозяйства на территории сельского поселения функционирует одна котельная в пст.Русаново, обслуживаемая работниками  Троицко-Печорского филиал ОАО «Коми Тепловая компания».

Эксплуатацией ремонтно-производственной базы электрических сетей занимаются работники МРСК «Северо-Запад» ПО ЦЭС РЭС Троицко-Печорск «Комиэнерго»

Предприятия малого бизнеса

На территории ведут производственную деятельность индивидуальные предприниматели в области торговли.

Таблица 3.7 - Перечень предприятий обслуживания Предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории СП «Покча»

| Наименование предприятия | Отрасль обслуживания | месторасположение |
| --- | --- | --- |
| ИП Казакова Н.Ю. | торговля | с. Покча |
| ИП Мамонтова М.И. | торговля | с. Покча |
| ИП Казаков С. | торговля | пст. Русаново |
| «Коопторг» ИП Рыженкова Н.В. | торговля | пст. Русаново |
| ИП Шахтаров Г.И. | реализация сельхоз продукции | с.Покча |

Большим подспорьем для сельского жителя является личное подсобное хозяйство.   Количество хозяйств, имеющих сельскохозяйственных животных и птиц – 25 ЛПХ

В хозяйствах наблюдается снижение поголовья скота.  Причины снижения различные, отсутствие  рынка сбыта и незначительная прибыль при реализации сельскохозяйственной продукции, потеря навыков к физическому труду

Таблица 3.8 - Данные о наличии сельскохозяйственных животных и птицы на 01.04.2013 г.

| КРС | козы | овцы | лошади | птица | кролики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 17 | 24 | 17 | 32 | 45 |

Объекты производственной зоны представлены  объектами производственного, коммунально-складского назначения, инженерной инфраструктуры.

Таблица 3.13 - Перечень производственных  и коммунальных зданий и объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | с.Покча |
| 1 | Склады с/х продукции |
|  | Котельная |
|  | пст. Русаново |
| 2 | Овощехранилище |
| 3 | Пождепо на 1 пост |
|  | Котельная |
|  | д.Скаляп |
| 4 | Дизельная подстанция |

# 3.4 Население

На 1 января 2013 года численность сельского поселения «Покча» по данным Администрации сельского поселения.составляет   773 человека (с. Покча – 336 чел., пст. Русаново – 411 чел., д. Скаляп – 26 чел.) и содержат данные всех прописанных и временно отсутствующих на время учебы, работы и осужденных.

Численность населения на 01.01.2013г.» в соответствие с официальными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми на 01.01.2013 года – 531 человек.

По структуре населенных мест поселки и село поселения принадлежат к градостроительной группе:

- средние населенные пункты по структуре населенных мест по численности (группа охватывает 200-1000 человек) – с. Покча, пст. Русаново.

- малые населенные пункты по численности (группа охватывает до 200 человек) – д.Скаляп.

Таблица 3.9 - Трудовая структура населения, человек

| № п/п | Группа населения | На 01.01.2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % населения |
| 1 | Самодеятельное население, всего | 522 | 67,5 |
|  | Градообразующая группа | 122 | 15,7 |
|  | Обслуживающая группа | 73 | 9,4 |
| 2 | Несамодеятельное население | 251 | 32,4 |
|  | ИТОГО: | 773* | 100 |

*по переписи населения 525 человек

Таблица 3.10 - Численность занятого населения, человек

| № п/п | Численность населения | На 01.01.2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % населения |
| 1 | В материальной сфере, всего | 122 | 15,7 |
|  | в том числе |  |  |
|  | промышленность | 68 | 8,8 |
|  | прочие | 46 | 5,9 |
| 2 | В обслуживающей сфере, всего | 73 | 9,4 |
|  | в том числе |  |  |
|  | здравоохранение | 21 | 2,7 |
|  | образование | 36 | 4,6 |
| 3 | Зарегистрированных безработных | 41 | 5,3 |

# 3.5  Жилой фонд

Общее количество жилого фонда в сельском поселении составляет – 15,867  тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет  20,5     кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2013 г. –    773 человек).

Муниципальный фонд представлен одноэтажными двухквартирными жилыми  деревянными домами.

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.

Муниципальный жилой фонд, частный жилой фонд благоустройства не имеет.

Таблица 3.11 - Показатели жилого фонда

| №п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь, тыс. кв.м Всего | Из общей площади, в т.ч. тыс. кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальный | частный |
| 1 | с. Покча | 6,16 | - | 6,16 |
| 2 | пст. Русаново | 9,25 | 7,68 | 1,57 |
| 3 | д. Скаляп | 0,457 | - | 0,457 |
|  | Всего | 15,867 | 7,68 | 8,187 |

Данных по ветхому и аварийному жилому фонду нет

# 3.6  Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи сельского поселения «Покча» осуществляются  только  автомобильным транспортом.

Перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом за пределы сельского поселения осуществляются круглогодично.

Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Покча», необходимо подчеркнуть его близкое положение к районному центру и наличие  дорог местного значения с твердым покрытием.

с.Покча с районным центром пгт.Троицко-Печорск связано автомобильной  дорогой  38 км,  из  них 28 км с асфальтовым покрытием.

Доступность пст. Русаново с районным центром пгт.Троицко-Печорск :

1вариант: грунтовой дорогой 32 км и переправой через р.Печора,

2 вариант:  через с.Покча, в этом случае до  с.Покча лодочной переправой через р. Печору в летний период 15.05-15.10 и автомобильной дорогой Покча-Троицко-Печорск.

До труднодоступной д.Скаляп от с. Покча можно добраться только водным транспортом по р. Печора в летний период, зимником в зимнее время.

Таблица 3.12 - Транспортная доступность населенных пунктов

| Населенный пункт | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до административного центра с.Покча |  | до пгт. Троицко-Печорск |  | до ближайшей ж/д станции, Троицко-Печорск |  | по реке водным транспортом |  |
|  | Зимний период | Летний период | Зимний период | Летний период | Зимний период | Летний период | До с.Покча | До пгт. Троицко-Печорск |
| с.Покча* |  |  | 38 | 38 | 29 | 29 |  | 30 |
| п.Русаново** | Ледовая переправа | Летняя переправа 15.05-15.10 | 32 | 32 | 43 | 43 | 1 | 29 |
| д.Скаляп*** | 37 | - | 64 |  | 75 |  | 18 | 48 |

*расстояние до с. Покча рассчитано от автодороги Ухта-Троицко-Печорск-29км и расстояние до пгт.Троицко-Печорск-9км

**в летнее время до ж/д станции и с. Покча автодорога проходит через пгт. Троицко-Печорск

*** в летнее время автодорога отсутствует – речной транспорт

Общественный транспорт. Пассажирские перевозки представлены автобусным маршрутом, связывающим сельское поселение  «Покча» с пгт.Троицко-Печорск и водным маршрутом, связывающим пст. Русаново с с. Покча.

Речной транспорт

Судоходство по р. Печора представлено речными пассажирскими перевозками на личных лодках между населенными пунктами сельского поселения Покча—Русаново, Покча—Скаляп.

Авиационный транспорт

Авиационный транспорт на территории сельского поселения отсутствует.

Улично-дорожная сеть

с. Покча. Существующая сеть улиц представлена основной осью - главной улицей Центральной, проходящей параллельно берега р.Печора, дублирующей ее ул.Полевой и сетью жилых улиц и проездов, связывающих ул. им.Центральную и ул.Полевую вместе. Общее протяжение улицы Центральной составляет 1,3 км, Ул. Центральная, ул. Школьная и участок ул. Полевой до ФАП имеют асфальтовое покрытие, ширина в границах застройки не превышает 8 метров.

пст. Русаново. Существующая сеть улиц представлена пятью продольными улицами: Набережная, Почтовая, Центральная, Школьная и Лесная,- проходящими вдоль берега р.Печора, и перпендикулярных им проездов. Основная улица – Центральная, протяженность улицы составляет около 1,5км. Все улицы и проезды имеют грунтовое покрытие, ширина в границах застройки не превышает 8 метров.

д. Скаляп

Имеет одну улицу – Набережную, имеющую грунтовое покрытие.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

1) благоустройство уличной сети неудовлетворительно;

2) ширина проезжих частей мала и не соответствует требованиям норм.

Хранение индивидуального автотранспорта

На территории жилой застройки населенных пунктов сельского поселения имеются гаражи для  постоянного  хранения личного автотранспорта. В зоне  застройки блокированными жилыми домами, гаражи и хозяйственные постройки  размещаются в непосредственной близости от застраиваемой территории.

Территория (акватория) отстоя маломерного флота и личных лодок  размещается на берегу р. Печора во всех населенных пунктах.

# 3.7 Социальная инфраструктура

Общественная застройка представлена: общественные здания и предприятия обслуживания; общеобразовательные и детские дошкольные учреждения; клубы и библиотеки; учреждения здравоохранения; предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Таблица 3.13 - Перечень  существующих объектов общественной застройки

| № п/п | Наименование | Кол-во объектов | Единица измерения | Всего | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Покча |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа-сад | 1 | мест | 25/20 | дерево |
| 2 | Дом культуры с библиотекой | 1 | мест/ тыс.книг | 60/6,128 | дерево |
| 3 | ФАП | 1 | м2 | 136 | дерево |
| 4 | Предприятия торговли* | 2 | м2 торг.площ. | 128 | дерево |
| 5 | Почта | 1 | - |  | дерево |
| пст. Русаново |  |  |  |  |  |
| 6 | Общеобразовательная школа | 1 | мест | 120 | дерево |
| 7 | Детский сад | 1 | мест | 30 | дерево |
| 8 | Клуб с библиотекой | 1 | мест/ тыс.книг | 30/8,655 | дерево |
| 9 | ФАП | 1 | объект |  | дерево |
| 10 | Предприятия торговли** | 2 | м2 торг.площ. | 140 | дерево |
| 11 | Предприятия общепита (школьная столовая) | 1 | мест | 50 | дерево |
| 12 | Почта | 1 | - |  |  |

Данные по степени износа общественных зданий отсутствуют. Все здания в деревянном исполнении и требуют капитального ремонта.

В д.Скаляп здания социального и бытового обслуживания отсутствуют.

Ритуальное обслуживание населения

В настоящее время в СП «Покча»  действующие кладбища площадью  11,0 га.

Таблица 3.14 - Объекты ритуального обслуживания

| с.Покча | п.Русаново | д.Скаляп | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,0 га 1,5 га | 4,0 га | 1,5 | 11,0 га |

Территории кладбищ расположены на санитарном разрыве от жилой застройки.

Санитарная очистка

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения и вывозится на несанкционированную открытую свалку твердых бытовых отходов площадью 0,5  га.

# 3.8 Памятники истории и культуры

Согласно «Реестру объектов культурного наследия Республики Коми, принятых на государственную охрану»  и «Списку выявленных объектов культурного наследия» на территории  сельского поселения располагаются следующие памятники археологии, которые являются выявленными объектами культурного наследия  представленные в таблице 3.18

1) Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране.

Таблица 3.15 - Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

| № пп | Наименование | Датировка | Местоположение | Документ о постановке на государственную охрану | Категория историко-культурное значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник археологии |  |  |  |  |
| 1 | Стоянка «Покчинская» | 2-я пол. II тыс. до н.э. | Правый берег р. Печора, в 6 км к северу от с. Покча, на мысу в устье р Нижний Пидж | Постановление Совета Министров Коми АССР № 406 от 30.11.1959 г. | ОКН федерального значения* |
|  | Памятник истории |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила 5 советских активистов, убитых белогвардейцами | 1919 | с. Покча | Постановление Совета Министров Коми АССР № 406 от 30.11.1959 г | ОКН регионального значения |

* Согласно Федеральному закону от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» все объекты археологического наследия принятые на государственную охрану региональными нормативно-правовыми актами относятся к объектам культурного наследия федерального значения.

2) Выявленные объекты культурного наследия, стоящие на государственном учете.

| № пп | Наименование | Местоположение | Документ о принятии на государственный учёт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение «Пидж I» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,2 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 2 | Поселение «Пидж II» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,2 км к юго-вотоку от устья р. Верхний Пидж | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 3 | Поселение «Пидж III» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,3 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 4 | Поселение «Пидж IV» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,4 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 5 | Поселение «Пидж V» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,6 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж |  |
| 6 | Поселение «Пидж VI» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 1,9 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 7 | Поселение «Пидж VII» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 2 км к юго-вотоску от устья р. Верхний Пидж. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 8 | Поселение «Пидж VIII» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 2,2 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж. |  |
| 9 | Поселение «Пидж IХ» . | Расположен на правом берегу р. Печора, в 2,1 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 10 | Поселение «Пидж Х». | Расположен на правом берегу р. Печора, в 2,3 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 11 | Поселение «Усть-Пидж» | Расположен на правом берегу р. Печора, в 2,4 км к юго-востоку от устья р. Верхний Пидж. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 12 | Стоянка «Усть-Пидж II», | Расположен на правом берегу р. Печора, на правой стороне устья р. Верхний Пидж | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 13 | Поселение «Судострой I» . | Расположен на правом берегу р. Печора, на ЮЗ окраине п. Русанво |  |
| 14 | Поселение «Судострой II». | Расположен на правом берегу р. Печора, на восточной окраине п. Русаново |  |
| 15 | Местонахождение «Русаново» | Расположен на правом берег р. Печора, 0,27 км к северу от пос. Русаново, |  |
| 16 | Стоянка «Гришеель». | Расположен на правом берегу р. Печора, ниже руч. Гришеель. |  |
| 17 | Поселение «Керес-нюр». | Расположен на правом берегу р. Печора, в 3 км к востоку от д. Скаляп. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 18 | Поселение «Еджыдъягшор VI» | Расположено на правом берегу руч. Еджыдягшор (правый приток р. Печора), 3,11 км к юго-востоку от устья р. Верх. Пидж, 4,92 км к юго-востоку от пос. Русаново. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 19 | Поселение «Еджыдъягшор V» | Расположено на правом берегу руч. Еджыдягшор (правый приток р. Печора), 3,01 км к юго-востоку от устья р. Верх. Пидж, 4,8 км к юго-востоку от пос. Русаново. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 20 | Поселение «Еджыдъягшор VI» | Расположено на правом берегу руч. Еджыдягшор (правый приток р. Печора), 2,8 км к юго-юго-востоку от устья р. Верх. Пидж, 4,58 км к юго-юго-востоку от пос. Русаново. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 21 | Поселение «Трошоланты I» | Расположено на правом берегу р. Печора, 0,32 км к востоку от старичного озера Трошоланты, 4,92 км к северо-северо-западу от пос. Русаново. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |
| 22 | Поселение «Трошоланты II» | Расположено на правом берегу р. Печора, 0,37 км к северо-востоку от старичного озера Трошоланты, 5,3 км к северо-северо-западу от пос. Русаново. | Приказ Министерства культуры Республики Коми (далее - Приказ МКРК) № 370-од от 01.08.2013 г. |

# 3.9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В границах муниципального образования сельского поселения «Покча» расположен объект особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского значения:  болотный Заказник болотный Скаляпский (Болото Кереснюр).

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны

Болотный заказник "Скляпский" (болото Кереснюр) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения условий для произрастания и воспроизводства клюквы и поддержания общего экологического равновесия. Болото переходного типа.

Основные черты природы: Болото мезотрофное кустарничково-травяно- сфагновое, облесено по окрайкам сосной. Оно сильно обводнено и местами непроходимо. Для преобладающей площади болота характерен грядово-мочажинный комплекс. Древесный ярус здесь представлен угнетенной сосной средней высотой 3,5-4,0 м, сомкнутость крон которой составляет до 0,4. Много подроста сосны, его средняя высота 0,5-0,7 м.

На территории заказника произрастают следующие краснокнижные виды растений: очеретник белый, сосна сибирская, кедр сибирский.

Заказник находится на территории Троицко-Печорского лесхоза, в Митрофановском лесничестве, в кв. кв. 128 - 130, 149 - 151. Расположен на правобережье р. Печоры в 2,5 км к северо-востоку от дер. Скляп Троицко-Печорского района.

Площадь заказника - 1350 га.

Время функционирования заказника - бессрочно.

Охранный режим заказника "Скляпский" - заказной.

Запрещенные виды деятельности: нарушать современное состояние ландшафтов, проведение мелиоративных работ, распашка земель, выпас скота, предоставление участков под застройку, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка коммуникаций, использование механизированного транспорта, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), разработка полезных ископаемых, включая торфоразработку.

Разрешенные виды деятельности: сбор клюквы и охота в установленные сроки.

Охрана болотного заказника "Скляпский" осуществляется Троицко-Печорским лесхозом.

3.10 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водозабор  осуществляется из подземных скважин.  Над скважинами установлены водонапорные башни. Водоразборные колонки на сетях отсутствуют Вода по существующим водопроводным сетям подается к существующим объектам общественного назначения и жилым домам. Водопроводные сети тупиковые..

Вода в скважинах не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа. Техническое состояние скважин – неудовлетворительное. Приборы учета воды не установлены. Не везде выдерживаются зона санитарной охраны I пояса. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям.  Общая протяженность существующих сетей водопровода  менее 1 км.  Водопроводные сети имеют 90% износ.

Частный сектор снабжается водой от шахтных колодцев.

Наружное пожаротушение СП обеспечивается от  пожарных водоемов.  Во всех населенных пунктах пожарные водоемы в недостаточном количестве. В с. Покча – 4 шт., в нерабочем состоянии, в пст. Русаново – 5, в д. Скаляп  - отсутствуют.

Водоотведение

В СП «Покча» централизованная система канализации отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов общественной застройки осуществляется в выгребные ямы, из с. Покча вывозится на Троицко-Печорскую КОС, из пст. Русаново вывозятся и сливаются на  поля.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в пониженные отметки территории и реку.

Электроснабжение

Электроснабжение СП «Покча» населенных пунктов с.Покча и п.Русаново централизованное, осуществляется  от ПС «Троицк», 110/35/10 кВ мощностью 2х10 МВА по воздушным линиям 10 кВ, электроэнергия распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

Электроснабжение д.Скаляп децентрализованное, здесь расположена автономная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью   кВт*ч, протяженность сетей 1,0 км.  ДЭС обслуживает ООО «Республиканская генерирующая компания».

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное

Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения  сельского поселения «Покча» отсутствует.

пст. Русаново

Функционирует 1 котельная. Котельная обслуживается ОАО «Коми Тепловая Компания»,  имеет резерв по мощности Nрез.=0,33 Гкал/ч, снабжает теплом общественные здания (школа-сад, клуб, ФАП, пожарное депо) и 10 жилых домов. Котельное оборудование и теплораспределяющие сети имеют 100% износ.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-700С.

Схема тепловых сетей  - 2-хтрубная.  Горячее водоснабжение отсутствует.

Технические характеристики объектов теплоснабжения  см.Табл.7.2.

В остальных общественных зданиях и жилых домах отопление печное.

Таблица 3.16 - Технические характеристики котельной  пст. Русаново

| Марка котла | Универсал-5 КВС; КВЗр-0,3-9 |
| --- | --- |
| Количество котлов | 1 1 |
| Степень износа котельного оборудования | 100 % |
| Проектная мощность, Гкал/ч | 0,66 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,33 |
| Вид топлива | уголь |
| Годовая потребность , тн | 500 |
| Тепловые сети длина, км | 1,4634 |
| Тепловые сети % износа | 100 |
| Подключение объекты (единиц) |  |
| Жилой фонд | 10 |
| Социальная сфера | 3 |
| Прочие | 4 |

с. Покча.

Школа-сад имеет автономное теплоснабжение. Школьная котельная работает на угле и имеет большой износ оборудования.

ФАП имеет электрическое отопление. В остальных общественных зданиях и жилых домах отопление печное.

Связь

На территории СП «Покча» имеется телефонная связь общего пользования, 2 АТС в с. Покча и пст. Русаново, радиовещание телевизионное вещание, отделение почтовой связи. Через с. Покча и пст. Русаново проходит линия опто-волоконной связи Троицко-Печорск-Тимушбор

# 3.11 Выводы градостроительного анализа территории

- Планировочная структура сельского поселения «Покча» относится к типу ареалов сельского расселения - тип постоянный приречный сельскохозяйственный и представлена тремя населенными пунктами вдоль водной артерии р.Печора: с. Покча, пст. Русаново  и д. Скаляп.

- Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно, на 01.01.2008 года численность составляла 788 человека, на 1 января 2013 г. — 773 человек.

- Инженерно-строительные условия территории поселения осложняются широким  развитием физико-геологических процессов и часть территории требует проведения мероприятий по инженерной подготовке.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Целесообразность дальнейшего развития с. Покча и пст. Русаново  с изменением границ населенных пунктов.

- Экологическая обстановка в сельском поселении в норме, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от транспорта, предприятий жилищно-коммунального хозяйства  стабильны  и в объемах не увеличиваются, радиоционное загрязнение атмосферы  в пределах нормы.

# 4 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

4.1 Основные направления градостроительного развития

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Покча» принимается сохранение и развитие  сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки населенных пунктов необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами как единый развивающийся  организм;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе и деревни, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- формирование масштабной поселению жилой среды малоэтажной -  застройки индивидуальными домами с участками;

- восстановление предприятий агропромышленного комплекса;

- восстановление деревообрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса и инженерных систем.

# 4.2  Критерии устойчивого развития поселения

- сохранение и развитие сложившейся пространственно-планировочной структуры поселения, обеспечивающей связь всех территорий;

- развитие планировочного направления  жилой застройки с элементами структуры обслуживания в северо-восточном направлении в пст. Русаново и юго-западном направлении в с. Покча;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений рекреационного значения - туризма, спорта.;

- сохранение болотного  заказника «Скаляпский» и сопредельных территорий, и использование их в научных и рекреационных целях.

# 4.2.1 Планировочные ограничения использования территории

Выявление планировочных ограничений населенных пунктов  направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик.

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-   для  ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 10 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

б) Охранная зона вдоль кабельных линий устанавливается в виде части поверхности земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны  от крайних кабелей на расстоянии 1 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям:

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах,  которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Определение границ поясов ЗСО подземного источника

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

СЗЗ промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами. Отделять  от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха,  стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производственных сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов. А также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Таблица 4.1 - Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства деревообработки – класс IV | 100 |
| 2 | Ферма КРС на 200 голов – класс III | 300 |
| 3 | Ферма до 50 голов – класс V | 50 |
| 4 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 5 | Сельские кладбища | 50 |
| 6 | Котельные, ТЭЦ, класс III * | 300 |
| 7 | Полигон ТБО, класс II | 500 |
|  | Вертолетная площадка** |  |

*Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

** Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством.

Таблица 4.2 — Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Объекты торговли и общественного питания, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, -Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер,  на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 4.3 — Основные водные объекты

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р. Печора | 200 |
| р. Верх.Пидж | 200 |
| р. Палью | 200 |
| прочие реки ≥50км | 200 |
| р.Ниж. Пидж | 100 |
| р. Гердъёль | 100 |
| прочие реки 10-50км | 100 |
| руч. Динъёль | 50 |
| руч. Гриша-ёль | 50 |
| руч. Дибежъёль | 50 |
| р. Ёльром | 50 |
| прочие реки, ручьи ≤10км | 50 |
| озера Анпильты | 50 |
| оз. Трошоланты | 50 |
| прочие озера | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 4 позициями запретов водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим использования земель и градостроительный регламент в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) назначается согласно постановлению «Об утверждении положения о заказниках и памятниках природы республиканского значения».

# 4.2.2 Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане СП «Покча» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- новое строительство индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на свободных территориях;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселка, выходящего за расчетный срок;

Развитие общественно-деловой  зоны:

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения, производственные объекты.

Развитие  рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны;

- Развитие производственных зон и коммунально-складных  зон

- формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов.

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Покча», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки средне- и малоэтажными многоквартирными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно – деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Размещение  учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

- Рекреационные зоны - в состав рекреационных зон включаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты отдыха, озелененные территории общего пользования. Зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта.

- Производственные зоны – зона производственных объектов  III-V класса санитарной классификации, предприятия агропромышленного комплекса;

- Коммунально-складская зона -  коммунальных объектов  III-V класса санитарной классификации, складских предприятий;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, свалок бытовых отходов. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

# 5. Обоснование направлений  социально-экономического развития территории

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура.

Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

Анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трём сценариям развития:

- базовому;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трёх основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, и как следствие увеличение средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

Увеличение числа населения планируется также за счет размещения объектов социальной инфраструктуры и рекреационной зоны и за счет увеличения числа рождаемости вследствие проведения социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства  Республики Коми.

В отсутствие теоретической методики обоснования расчетов проектного населения,. предполагается увеличение числа населения за счет  инвестиционной привлекательности поселения, в связи со строительством объектов  инфраструктуры и рекреационной зоны, увеличение числа переселения из неперспективных населенных пунктов и увеличения числа рождаемости в следствии положительных итогов социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства  Республики Коми.

Численность населения СП «Покча» согласно прогноза в схеме территориального планирования  МО МР «Троицко-Печорский» составляет 750 человек с учетом закрытия д.Скаляп.

За основу для расчётов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности населения.

В данном проекте численность населения принята 1200 человек, с сохранением д.Скаляп как населенного пункта.

Численность населения принять:

первая очередь строительства – 2018 год –800 человек,

расчетный срок - 2032 год –1200 человек.

Таблица 5.1 — Численность населения

|  | На 01.01.13. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Покча | 336 | 344 | 550 |
| п. Русаново | 411 | 420 | 600 |
| д. Скаляп | 26 | 26 | 50 |
| Всего | 773 | 780 | 1200 |

# 5.1 Развитие жилищного строительства.

На свободных территориях новое жилищное строительство планируется в с. Покча и пст. Русаново.

Проектируемый жилой фонд предполагает частичное инженерное благоустройство – водоснабжение и электроснабжение.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд подлежит замене.

Основные типы проектируемой  жилой застройки является  малоэтажная усадебная   застройка с участками до 15 соток.

Типы выделяются конкретно и требования к их организации закрепляются Правилами землепользования и застройки сельского поселения «Покча».

Расчетная норма заселения жилого фонда — 25 кв.м. и более общей площади.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 30 тыс.м2,  Объем нового жилищного строительства  составит 14,13 тыс. м2.

Таблица 5.2 — Показатели жилищного строительства

|  | Всего на расчетный срок тыс.кв.м | Сохраняемый фонд тыс.кв.м | Планируемый жилой фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, тыс.кв.м |  | Территория, га/в т.ч. 1 очередь | Резервные территории, га |
|  |  |  | Расчетный срок | в т.ч. числе 1 очередь |  |  |
| с. Покча | 13,75 | 6,16 | 7,59 | 2,44 | 11,4/3,7 | 1,5 |
| пст. Русаново | 15,0 | 9,25 | 5,75 | 1,25 | 8,7/2,0 | 11,0 |
| д. Скаляп | 1,25 | 0,46 | 0,79 | 0,05 | 1,2/0,15 | - |
| Всего | 30,0 | 15,87 | 14,13 | 3,74 | 21,3 | 12,5 |

# 5.2 Развитие производственного комплекса

5.2.1 Развитие производственных территорий

При развитии производственных и коммунально-складских зон учитываются  сложившиеся участки производственных территорий. Предлагается возродить и развивать животноводческое хозяйство в с. Покча и лесоперерабатывающее производство в пст. Русаново.

В с. Покча –северо-западнее населенного пункта, на сельскохозяйственных землях –планируется размещение производственной зоны – под строительство животноводческой фермы КРС на 200 голов(1 очередь строительства) и предприятий агрокомплекса (ферм овцеводства, свиноводства, кролиководства, гусиных, конюшен) на расчетный срок и перспективу.

В пст. Русаново размещение производственной зоны расположить севернее селитебной зоны. Строительство вертолетной площадки планируется на территории бывшего склада ГСМ .

Существующие производственные территории, на которых не ведется хозяйственная деятельность (ферма КРС в с. Покча, гаражное хозяйство в пст. Русаново, ферма КРС в д.Скаляп) подлежат рекультивации.

Общая площадь производственных территорий составит -  13,7 га на расчетный срок.

5.2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства

Расширение производственных территорий предлагается за счет развития малого бизнеса: крестьянско-фермерских хозяйств, малого предпринимательства  во всех отраслях экономики: лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения, сбор дикоросов и его переработка

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582, необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения района;

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (бытовые услуги; туристическое обслуживание; производство, переработка и реализация дикоросов; транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей).

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения

# 5.3 Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих обеспечить социально-экономический рост сельского поселения.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами,  объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Согласно «Схеме территориального планирования» через с. Покча планируется строительство дороги республиканского значения «Троицко-Печорск—Вуктыл»..

# 5.3.1 Общественный пассажирский транспорт

На перспективу основным видом общественного транспорта остается автобус, связывающий пст. Русаново, с. Покча  с административным центром Троицко-Печорск, железнодорожной станцией.

# 5.3.2 Речной транспорт

На расчетный срок сохраняется речное сообщение по реке Печора. Время действия переправы  период: 15.05-15.10. Средства -  частные лодки. Протяженность маршрута Покча-Русаново — 3 км, Покча-Скаляп — 18 км.

Территории (акватории) отстоя маломерного флота и личных лодок  размещаются вдоль берега р.Печора во всех населенных пунктах.

Мероприятия по развитию речного транспорта на расчетный срок:

  - строительство пассажирской пристани в с. Покча .

  - строительство пассажирской пристани в пст. Русаново.

  - обустройство  акватории отстоя маломерного флота на р.Печора в п.Русаново и с.Покча.

# 5.3.3 Воздушный транспорт

Мероприятия по развитию системы воздушного транспорта на 1 очередь:

- обустройство вертолетной площадки 100х100 м на территории бывшего склада ГСМ в пст. Русаново;

Мероприятия на расчетный срок:

- обустройство вертолетной площадки 100х100 м в с. Покча

# 5.3.4 Улично-дорожная сеть

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований в каждом населенном пункте между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, улиц в жилой застройке и прочих проселочных дорог. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях принять согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны устанавливаться путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Типовые поперечные профили улиц при ширине улиц в красных линиях должны приниматься не менее:

- главная  улица - 20 м

- жилые улицы в жилой застройке – 18м, 12 м

- дороги вне застройки –14 м

Благоустройство территории предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части главных улиц и улучшенное грунтовое покрытие жилых улиц и проездов.

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в зоне отдыха.

- решение вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории  планируется:

  - Проведение работ по благоустройству главной улицы в с.Покча( ремонт асфальтового покрытия,устройство тротуаров) 1, 0 км

  - Проведение работ по устройству асфальтового покрытия проезжей части улиц в с. Покча всего 1,7 км (ул. Центральная 1,1км, ул.Школьная 0,3 км, ул.Полевая  от перекрестку с ул.Центральной до планируемого спортивного центра 0,3 км)

  - Проведение работ по устройству асфальтового покрытия проезжей части улиц в пст. Русаново всего 3,6 км (ул.Почтовая 0,8 км, ул.Центральная 1,4 км, ул.Школьная 1,4 км);

  - Прокладка новых улиц и проездов с устройством асфальтового покрытия проезжей части в зоне перспективного строительства в с. Покча —1,2км в пст. Русаново – 1,8 км;

  - ремонт участков дороги в грунтовом исполнении на направлении Троицко-Печорск—Русаново . всего 6,0 км

  - ремонт 5 мостов дороги на направлении Троицко-Печорск—Русаново.

  - ремонт 5 мостов на направлении Русаново-Скаляп

  - ремонт участков дороги в грунтовом исполнении на направлении Русаново-Скаляп,  всего 8,0 км

  - строительство дороги с переходным покрытием в производственной зоне  км

  - строительство дороги с переходным покрытием к причалу р.Печора-   км

  - строительство пешеходной связи к причалу в д.Скаляп

# Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

# Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне малоэтажной застройки (2х этажных многоквартирных) размещаются на участках, приближенных к жилой застройке.

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство АЗС и СТО запланировать на въезде в с.Покча.

# 5.4 Развитие социальной инфраструктуры

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42.13330.2011 г.

Таблица 5.3 - Расчет объектов  социального и культурно-бытового  обслуживания  на 1200 жителей

|  | Наименование | измерение | Норма на 1000 чел. | Расчетн. потребность | Сущ, сохран. | Строительство, объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Покча/550 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 39 | 20 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся мест | 100 | 55 | 25 | 30 |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 200 | 110 | - | 110 1 объект |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площ. | 300 | 165 | 128 | 37 |
| 5 | Предприятия общественного питания, | мест | 35 | 20 |  | 20 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 4 | - | 4 1 1объект |
| 7 | Отделение банка | опер. касса | 1 | 1 | - |  |
| 8 | Клубы | зрит. мест | 200 | 110 | 20 | 90 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| пст. Русаново/600 чел. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 42 | 30 | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся мест | 100 | 60 | 120 | - |
| 3 | Физкультурно-спортивные залы в т.ч. школьные | м2 площади пола | 200 | 120 | - | 120 1объект |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площ. | 300 | 180 | 140 | 40 |
| 5 | Предприятия общественного питания, | пос.мест | 35 | 21 | 50 | - |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 5 | - | 5 1 объект |
| 7 | Отделение банка | опер. касса | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Клубы | зрит. мест | 200 | 120 | 50 | 70 |
| 9 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| д.Скаляп |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площ. | 300 | 15 |  | 15 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |  | 1 |

Таблица 5.4  - Строительство  объектов социального и культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Ем кость | Очередь строительства | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада | 30 мест | Расчетный срок | с. Покча |
| 2 | Реконструкция школы-сада |  | 1 очередь | с. Покча |
| 3 | Общественный центр в составе: клубные помещения, магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе. | объект | расчетный срок | пст. Русаново |
| 4 | Общественный центр в составе: магазины, предприятия бытового обслуживания, кафе. | 2 объекта | расчетный срок | с. Покча |
| 5 | Пекарня с магазином | объект | 1 очередь | пст. Русаново |
| 6 | Магазин, ФАП | объект | расчетный срок | д.Скаляп |
| 7 | Спортивный комплекс: тренажерный зал, прокат горнолыжного инвентаря, лыжная освещенная трасса | объект | расчетный срок | пст. Русаново |
| 8 | Спортивный комплекс: тренажерный зал, прокат, лыжная освещенная трасса | объект | расчетный срок | с. Покча |
| 9 | База отдыха | объект | расчетный срок | пст. Русаново |
| 10 | База отдыха | объект | расчетный срок | д.Скаляп |
| 11 | ФАП | объект | расчетный срок | пст. Русаново |
| 12 | Историко-музейный комплекс | объект | расчетный срок | пст. Русаново |

Конкретное размещение и привязка объектов повседневного спроса  решаются на последующих стадиях проектирования - в проектах планировки, проектах застройки.

Мероприятия  по капитальному ремонту на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт школы-сада в с. Покча;

- капитальный ремонт клуба в с. Покча;

- капитальный ремонт здания почты в с. Покча;

- капитальный ремонт здания администрации СП в с. Покча;

- капитальный ремонт школы-сада в пст. Русаново;

- капитальный ремонт клуба в пст. Русаново;

- капитальный ремонт ФАП в пст. Русаново;

# Зона специального назначения -ритуальное обслуживание населения

Территории кладбищ сохраняются в существующих границах, всего 11 га.

# 5.5  Развитие рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест. Система рекреаций и озеленения сельского поселения строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  в увязке с системой экологического каркаса МО МР «Троицко-Печорский и Республики Коми в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (скверы, пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории детских учебных, производственных учреждений, спортивных комплексов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных  дорог и др.).

Таблица 5.5 - Зеленые насаждения общего пользования на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сквер по ул. Школьная пст. Русаново | 0,5 |
| 2 | Реконструкция школьного сквера пст. Русаново | 3,0 |
| 3 | Сквер по ул. Школьная с. Покча | 0,5 |
| 4 | Озеленение оврага с. Покча | 1,0 |
|  | Итого: | 5,0 |

Зона массового летнего отдыха в с. Покча  - существующий пляж на берегу р. Печора. Проектом предлагается провести мероприятия по благоустройству пляжа в размере 1 га: расчистка территории пляжа и дна в месте купания, организация спуска с переходным покрытием к месту отдыха.

# 5.6 Охрана окружающей среды

# 5.6.1 Мероприятия по охране окружающей среды

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на территории поселения являются:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- земли, недра, почвы;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;

Состояние атмосферного воздуха

Фоновое загрязнение атмосферы и химический состав атмосферных осадков

Фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории МО МР «Троицко-Печорский» не проводится. Контроль загрязнения атмосферного воздуха и химического состава атмосферных осадков осуществляется на метеорологической станции Троицко-Печорск (ГУ «Коми ЦГМС»). Результаты анализов химического состава атмосферных осадков показали, что среднегодовая величина минерализации (сумма ионов) в 2007 г. на ст. Троицко-Печорск составляла 45,37 мг/л. Максимальная величина минерализации наблюдалась в декабре – 156,27 мг/л.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

Основными источниками загрязнения воздуха в МО МР «Троицко-Печорский» являются транспорт, предприятия теплоэнергетики, стройиндустрии, лесопереработки.

В 2007 г. суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил 1,067 тыс. т.

Радиационное загрязнение атмосферы

На территории МО МР «Троицко-Печорский» ГУ «Коми ЦГМС» осуществляет контроль радиационного загрязнения атмосферного воздуха в 2 пунктах – Троицко-Печорск и Приуральский. Радиометрические наблюдения осуществляются путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения находилась в пределах естественного фона 9-18 мкР/ч.

Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

Состояние поверхностных и подземных вод

Достаточно густая гидрографическая сеть формирует высокий водо-ресурсный потенциал района, что в свою очередь определяет достаточно большую величину установленного лимита на водопользование. В 2003 году лимит забора воды из поверхностных водных объектов составил 64,5 тыс.куб.м. Фактически же в 2003 году водопользователями в Троицко-Печорском районе из поверхностных водных объектов было забрано 1,82 млн.куб.м. свежей воды.

Всего по объемам водопользования в 2003 году в районе отчитывались 10 предприятий. На их же долю приходится и основной объем сбрасываемой после использования в поверхностные водные объекты воды. При лимите сброса сточных вод равным 775 тыс.куб.м. в 2003 году всего в районе было сброшено 0,59 млн.куб.м., из них 0,55 млн.куб.м - недостаточно очищенной.

Качество воды в объектах, которые используются предприятиями- водопользователями в качестве приемников использованной воды, но на которых отсутствуют пункты контроля качества поверхностных вод, может быть оценено по данным контрольных измерений содержания загрязняющих веществ в сточных водах.

Объем основных загрязняющих веществ в сточных водах в 2003 году составил: аммонийного азота - 14,46 тонн, фосфора - 0,83 тонн, СПАВ и железа - по 0,49 тонн, нитратов - 0,24 тонн.

Река Печора. В верховьях в р. Печора невысокий уровень минерализации. Значение суммы ионов, характеризующих минерализацию, даже в меженные периоды не превышает 200 мг/л. Вода в течение всего года в мягкая, в период половодья очень мягкая. Значения жесткости в течение года варьируют в пределах от 0,25 до 1,7 мг•экв./л.

В р. Печора повышено содержание соединений меди, железа, трудноокисляемых органических веществ по ХПК, что в большей степени для рек республики определяется природными факторами.

Среднегодовое содержание соединений железа значительно не отличается и находится в концентрациях 3-6 ПДК, максимальные значения в большинстве случаев ниже 10 ПДК, в единичных пробах превышают 10 ПДК.

Содержание соединений меди по среднегодовым значениям у пгт. Троицко-Печорск – от 3 до 9 ПДК, максимальные концентрации – от 2 до 15 ПДК.

Среднегодовые концентрации соединений цинка у пгт. Троицко-Печорск на уровне 1-3 ПДК, максимальные – до 5 ПДК.

Средние за год концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК варьируют от концентраций около 1 ПДК до 2 ПДК, по БПК5 – 0,5-1,3 ПДК, максимальные по ХПК – на уровне 2-4 ПДК, по БПК5 – 1,5-2,5 ПДК.

Концентрации лигносульфонатов в большинстве случаев ниже нормы, максимальные – на уровне 1,5-3 ПДК.

Загрязнение нефтепродуктами, азотом аммонийным в большинстве случаев ниже нормы, максимальные концентрации в единичных случаях незначительно выше нормы.

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами  водоснабжения;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация водоохранных зон рек, благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных защитных полос, создание в пределах водоохранных зон организованных мест отдыха;

Состояние почв

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий МО МР «Троицко-Печорский» было проведено в 1987 г. Площадь обследованных земель составила 268 га. Обследование проводилось по массовым агрохимическим показателям: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, обменного калия, гумуса.

Анализ состояния почв позволил установить:

- вследствие сокращения объемов известкования почвы на территории МО высока доля почв с повышенной кислотностью – 85,1% (228 га) от общей площади обследованных земель. Из них 73,5% земель (197 га) имеют сильную степень кислотности (рН=4,5 и ниже);

- уменьшение объемов внесения калийных удобрений с начала 1990-х годов привело к увеличению площади почв с низкой обеспеченностью калием. Общая площадь земель, слабообеспеченных калием (с низким – 41-80 мг/кг – и очень низким – менее 40 мг/кг – содержанием обменного калия (К2О)), составляет 265 га, или 98,9% от общей площади обследованных земель;

- доля почв, слабообеспеченных фосфором (с низким – 26-50 мг/кг – и очень низким – менее 25 мг/кг, содержанием подвижного фосфора (Р2О5)), составила 98,9% (265 га) от общей площади обследованных земель.

Обследование почв на содержание гумуса проводилось в 1987 г. на площади 3 га. Результаты обследования показали, что доля почв сельскохозяйственных угодий с низким (менее 4%) содержанием гумуса составила 100%.

Мероприятия, направленные на охрану почв и санитарной очистке территории

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных ландшафтов в местах отработанных  лесозаготовок;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

Охрана животного мира

Роль диких животных для северного региона очень важна и функциональна.

Многие виды животных исконно имели большое практическое значение для населения Республики Коми (пушнина, мясо, дичи, шкуры). Видовое разнообразие и количественные показатели животного являются прекрасным индикатором экологического состояния окружающей среды.

Рациональное использование ресурсов диких животных предусматривает ряд аспектов, направленных как на получение продукции: пушнины, мяса дичи, так и для решения социальных задач района (привлечение трудовых резервов). Перспективным путем для решения подобных задач является создание охотничьих предприятий, как частных, так и на базе имеющихся государственных, направленных на организацию охоты и отдыха местного населения и иностранных туристов. При научно-обоснованных методах ведения охотничьего хозяйства и привлечения соответствующих инвестиций можно достичь высоких показателей продуктивности угодий и уровня обслуживания посетителей. Деятельность подобных предприятий должна быть направлена не только на получение товарной продукции, ее воспроизводство, охрану животных, поддержание высокого качества и емкости охотничьих угодий, но и организацию экологического и образовательного туризма. Деятельность предприятий регулируется Законами Российской Федерации и Республики Коми, Правилами охоты и рыболовства на территории Республики Коми, а также требованиями «Красной книги Российской Федерации», «Красной книги Республики Коми».

Мероприятия по сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований.

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

# 5.6.2 Санитарная очистка

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)

- Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

- Предусмотреть  мероприятия по организации раздельного сбора отходов  сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, запланированный на территории сельского поселения

На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки).

Складирование и обезвреживание  медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не  разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды предусматривается:

Санитарная очистка территории

В качестве условий для обеспечения экологического и санитарно-биологического благополучия населения и охраны окружающей среды предусматривается:

-  рекультивация несанкционированной свалки площадью 0,5 га в с.Покча;

- строительство полигона ТБО в с.Покча;

- строительство полигона ТБО в п.Русаново

- строительство биотермической ямы для утилизации трупов животных в с. Покча;

# 5.6.3 Зоны особо охраняемой природной территории

Охрана сопредельных территорий особо охраняемых природных территорий является неотъемлемой частью рационального природопользования, ориентированной на сохранение уникального природного  комплекса  болотного заказника республиканского значения Скаляпский (Болото Кереснюр), природных экосистем заповедника.

Охрана природных комплексов регионального значения осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Коми.

# 5.7 Развитие  инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

Расчетные показатели воды на расчетный срок Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков для с. Покча, пст. Русаново.

Расчет  ведется на расчетный срок строительства.   Все дома  принимаются частично благоустроенные. Водоснабжение производственных объектов от индивидуальных скважин.

Таблица 5.1 - Расходы воды на расчетный срок

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребле-ния, л/сут | суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Покча |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 550 | 150 | 82,5 |
| 2 | пст. Русаново |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 600 | 150 | 90,0 |
|  |  |  | Итого: | 172,5,0 |

Максимальный суточный расход воды составляет  с учетом мелкопромышленных  предприятий составит – 200,0 м3/сут;

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

Анализ современного состояния обеспеченности инженерным оборудованием  и необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуют обязательной разработки проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода  с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода и сетей.

Водоснабжение населенных пунктов с. Покча и пст. Русаново предусматривается централизованное. Согласно СНиП 2.0402-84*  п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода СП «Покча» относится к III категории.

Водоснабжение д.Скаляп остается от  шахтных колодцев.

Водозаборные сооружения

Источником водоснабжения СП «Покча» принимаются существующие водозаборные скважины. Количество рабочих и резервных скважин должно быть принято для расхода на   хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды с учетом дебита проектируемых скважин согласно табл. 10 СНиП 2.04.02-84*.

Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. В существующих скважинах заменить насосы. Водонапорные башни отремонтировать. Вокруг скважин  организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

Водоочистные сооружения

В зависимости от качества воды в скважинах предусмотреть установку очистки и обеззараживания воды. В районе водозаборных скважин  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 100 м3/сут. в с. Покча и 100 м3/сут. в пст. Русаново и принимается станция обезжелезивания заводского изготовления.

Водопроводные сети

После очистных сооружений вода  подается в водонапорную башню и далее распределительные сети.

Водопроводные сети принимаются закольцованные. На сетях устанавливается запорная арматура и пожарные гидранты в местах согласно требований норм СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130. Водоводы и кольцевые сети населенных мест принять из полиэтиленовых труб.

Планируемая длина сетей с. Покча- 2,8 км, пст. Русаново- 3,1 км.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных водоемов. В с. Покча планируется реконструкция 4 существующих пожводоема, и обустройство 5 новых; в пст. Русаново – обустройство 7 новых пожводоемов.

# Водоотведение

# Мероприятия по развитию систем водоотведения

Планируемая система канализации для населенных пунктов  с. Покча и пст. Русаново централизованная.

Необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития сельского поселения требуют обязательной разработки проекта «Инженерное оборудование. Водоотведение» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений и сетей.

Максимальный суточный расход стоков составит всего 200, в с.Покча- 100 м3/сут., в п.Русаново -100 м3/сут.

Объекты общественной застройки и производственные объекты в с. Покча и пст. Русановов случае отсутствия централизованной системы канализации, должны быть обеспечены локальными системами канализации с установками очистных сооружений малой мощности.

# Теплоснабжение

Для улучшения обеспечения теплом существующих и проектируемых объектов предлагается:

1. учитывая значительный износ котельного оборудования котельных в с. Покча и пст. Русаново  произвести их ликвидацию или реконструкцию с заменой котлоагрегатов и теплораспределительных сетей;

2. для социально-бытовых объектов с. Покча и пст. Русаново, имеющих печное отопление предусмотреть строительство транспортабельных  котельных полной заводской готовности малой мощности 0,1-0,2 гКал/ч на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства).

3. теплоснабжение жилой зоны (усадебная застройка) планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов.

4. для теплоснабжения планируемых объектов производственного назначения предусмотреть  строительство модульной котельной мощностью 2,0 гКал/ч.

К преимуществам транспортабельных котельных (ТКУ) относятся:

- максимальная приближенность к объектам теплоснабжения, что резко сокращает затраты на строительство и эксплуатацию инженерных сетей;

- отсутствие значительных капитальных и временных затрат на строительство здания под котельную;

- оптимальная система автоматизации и безопасности;

- полная заводская готовность и комплектация;

- минимальные затраты при монтаже и пуске ТКУ;

- минимальные сроки ввода в эксплуатацию;

- транспортирование автомобильным и железнодорожным транспортом;

- высокий уровень автоматизации, безопасности, надежность в эксплуатации.

# Газоснабжение

В настоящее время сети газоснабжения в СП «Покча»  отсутствуют.

Население использует для приготовления пищи газовые плиты, работающие от баллонов со сжиженным газом.

На 1 очередь строительства и на расчетный срок строительство систем газоснабжения в СП «Покча» не планируется.

# Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей складываются из осветительно-бытовых нагрузок жилых домов и нагрузок общественных зданий и сооружений.

Увеличение жилого сектора предусмотрено за счет строительства индивидуальной застройки на свободных территориях.

Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полным инженерным благоустройством на расчетный срок. В перспективе, т. е. к 2032 году пищеприготовление в  жилых домах сельского поселения принято на электроплитах.

Расчет электропотребления на расчетный срок выполнен на основании укрупненных удельных норм. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годовое число использования максимума электрической нагрузки приняты согласно СП 42.13330.2011,  Приложения «Н» .

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

1200х1350х1,2:4400=441 кВт

Максимум электрической нагрузки на расчетный срок  без учета промышленных потребителей  составит 450 кВт

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

- При новом строительстве ВЛЗ-10 кВ и реконструкции существующих сетей, необходимо  выполнять самонесущими  проводами марки СИП3 сечением проводов не менее 70 кв. мм (ПУЭ-7 п.2.5.77) .

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ  в  с.  Покча  2 км ; пст.  Русаново  ~ 2 км.

- Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством:

- Строительство планируемых линий ВЛ 0,4 кВ  с.  Покча  - 1 км; .  п.Русаново  ~ 2 км.

- Для проектируемых кварталов усадебной застройки в с.Покча и п.Русаново, предусмотреть по одной трансформаторной подстанции

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2

- Заменить дизельагрегаты  ДЭС в д.Скаляп

Мероприятия по наружному освещению

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров села. Согласно табл. 16 СНиП 23-05-95*. Средняя горизонтальная освещенность должна быть:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк;

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные - 4 лк.

- Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

- Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

# Связь

Мероприятия по развитию связи:

Планируется строительство станции сотовой связи в СП «Покча», позволяющей  охватывают радиусом действия населенные пункты с.Покча, п.Русаново, д.Скаляп.

На стадии выполнения рабочей документации объектов  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# 5.8 Инженерная подготовка и защита территории

Инженерно-геологическое районирование территории и сравнительная оценка районов по степени благоприятности  для градостроительного освоения  осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация отвода поверхностных вод;

- противооползневые мероприятия;

- вертикальная планировка.

Организация отвода поверхностных вод с территории

Организующей системой водоотвода населенных мест являются лотки внутриквартальных проездов и улиц, обеспечивающие поступление поверхностного стока в закрытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с жилых зон территорий проектируется открытыми водосборными системами. Открытый тип водостока принят в зоне проектируемой малоэтажной застройки обоих населенных пунктах поселения. Кюветы запроектированы вдоль дорог и проездов, в местах пересечения  кюветов с проездами и тротуаров запроектированы водопропускные трубы.

Противооползневые мероприятия.

Противооползневые мероприятия на оползневых территориях в центре с.Покча проводятся с целью: защиты зданий и сооружений в зоне воздействия оползней; стабилизации склонов р. Илыч; обеспечения безопасности населения.

Комплекс противооползневых мероприятий  включает в себя:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода;

- агролесомелиорация.

Системы поверхностного водоотвода неотъемлемая часть комплекса противооползневых мероприятий и должны полностью исключать возможность проникновения воды в тело оползня, накопления в ямах, впадинах.

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими противооползневыми мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет укрепления грунта корневой системой. Для этого следует предусматривать  посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав.

Вертикальная планировка

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях вертикальная планировка предусматривает выполаживание отдельных небольших участков лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через пониженные участки и сделают пригодными территории под застройку.

Вертикальную планировку  участков частично ровных, частично имеющие небольшие уклоны от 5 до 50% выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.

# 6  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

6.1 Основные положения

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности населения, производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера создан Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Троицко-Печорский».

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Для быстрого и эффективного реагирования на ЧС в составе данной группировки в СП «Покча» включены следующие подразделения постоянной готовности:

-	Пожарная часть № 164 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» с двумя единицами техники марки ЗИЛ-131 (на дизеле и карбю-раторе);

-	Участковый полиции ОМВД по Троицко-Печорскому району РК. Опорный пункт полиции расположен в здании администрации СП «Покча»;

-	Бригада неотложной помощи МУЗ «Троицко-Печорская участковая больница» и фельдшерско-акушерских пунктов в поселках с. Покча, пст. Русаново;

-	Аварийно-техническая команда Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания»;

-	Сантехники, сварщики, электрики организаций, осуществляющих эксплуатацию муниципального жилищного фонда на территории СП «Покча».

Во исполнение Федеральных Законов "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Республики Коми от 27.12.2006 г. № 331 "Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности", разработаны и утверждены главой администрации СП «Покча» следующие документы:

-	План гражданской обороны и защиты населения СП «Покча»;

-	План основных мероприятий администрации СП «Покча» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

-	План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по администрации СП «Покча».

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства действующих предприятий поселения: ГУ «Покчаское лесничество», ООО «Рифей» и индивидуальных предпринимателей.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таблица 5.1 - Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ 22.0.06-95

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 9 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

# 6.2 Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары;

Опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

-  русловая эрозия;

- затопление паводковыми водами реки Илыч и реки Печора и ее притоков;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

При наводнении в период весеннего половодья (из-за продолжительного подъёма воды по причине снеготаяния) уровень подъёма воды на реке Печора может быть до 6 - 7,5 м.

Объектов экономики (жизнеобеспечения и промышленных предприятий) попадающих в зону подтопления на территории сельского поселения «Покча» нет.

Опасные метеорологические явления  -  природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 45ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в зданиях

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморозевые явления.

Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе – 31 и наименьшем – 1. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и батарей отопления в отдельных домах, зданиях социального обслуживания.

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%),

- по вине лесозаготовителей (5%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и предприятий, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

# 6.3 Основные возможные опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на автотранспорте

Транспорт   является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Объекты экономики и жилые дома, расположенные вблизи автодорог, могут попасть в зону возможного химического загрязнения (заражения) в случае  аварии с участием активных химических отравляющих веществ.

- аварии на взрывоопасных объектах

На территории сельского поселения объектов, последствием аварий на которых могут стать взрыв, разрушение конструктивных элементов и гибель людей, не имеется.

- аварии на объектах  жизнеобеспечения

Аварии на объектах жизнеобеспечения,  как правило, обусловлены:  высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем,  нуждающихся  в реконструкции или замене.

- аварии на объектах теплоснабжения

Теплоснабжение обеспечивают  котельная в п.Русаново и автономная в с.Покча: Технические характеристики существующих котельных  СП «Покча» содержатся в таб.7.3 раздела «Теплоснабжение».

Следует отметить большой процент износа котельного оборудования в котельных и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном печное на дровах.

Для улучшения обеспечения теплом существующих и планируемых объектов предлагается:

1. учитывая значительный износ котельного оборудования котельных в с. Покча и пст. Русаново  произвести их реконструкцию с заменой котлоагрегатов и теплораспределительных сетей;

2. для социально-бытовых объектов с. Покча и пст. Русаново, имеющих печное отопление предусмотреть строительство транспортабельных  котельных полной заводской готовности малой мощности 0,1-0,2 гКал/ч на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства).

3. теплоснабжение жилой зоны (усадебная застройка) планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе, электрокотлов.

4. для теплоснабжения планируемых спортивных комплексов в с. Покча и пст. Русаново предусмотреть строительство самостоятельных транспортабельных котельных на твердом топливе; расчетная тепловая мощность котельной составляет  0,5  гКал/ч;

5. для теплоснабжения планируемых объектов производственного назначения предусмотреть  строительство модульной котельной мощностью 2,0 гКал/ч.

При аварии на сетях теплоснабжения нарушается ритмичная работа организаций поселения, возможен выход из строя систем отопления в муниципальном жилищном фонде и в производственных зданиях, возможен слив воды с системы отопления.

- аварии на объектах водоснабжения

В настоящее время в сельском поселении централизованное водоснабжение имеется только в с. Покча. Вода к существующим объектам жилого и общественного назначения подается по существующим водопроводным сетям.  Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.

Вода в скважинах не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Водоочистных сооружений  и регулирующих емкостей нет.

Существующие водопроводные сети - тупиковые. Водопроводные сети имеют 100% износ. Для обеспечения наружного пожаротушения служат пожарные водоемы. Пожводоемы находятся в неудовлетворительном состоянии и в недостаточном количестве.

Водоснабжение в остальных населенных пунктах осуществляется от шахтных колодцев. Санитарная охрана водоисточников не соблюдается.

Водоснабжение поселения предусматривается централизованное.

Для СП «Покча» предлагается устройство 3-х отдельных водозаборов в каждом населенном пункте. Водозаборных скважины – рабочие и резервные. Над скважинами предусмотреть устройство теплых надземных павильонов с установкой отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды. Вокруг скважин  организовать устройство зоны санитарной охраны I пояса.

В зависимости от качества воды в скважинах предусмотреть установку очистки  и обеззараживания воды. В районе водозаборных скважин  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) и принимается станция обезжелезивания воды заводского изготовления.

Для регулирования подачи и напора воды, а также для ее хранения, на внутреннее пожаротушение в каждом поселении предусматриваются водонапорные башни.

Учитывая 100% износ существующих сетей водоснабжения, предусмотреть их полную замену. Водопроводные сети в каждом поселении принимаются тупиковые. На сетях устанавливаются колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130. Водоводы и кольцевые сети населенных мест принять из полиэтиленовых труб.

Для наружного пожаротушения установить необходимое количество пожводоемов согласно норм СП 13130.2009.

Общая планируемая длина сетей водоснабжения в поселении 6.7 км.

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

- аварии на канализационных очистных сооружениях

В СП «Покча» централизованная система канализации отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов общественной застройки и жилого фонда осуществляется  в выгребные ямы, откуда периодически вывозятся и сливаются на  поля.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в пониженные отметки территории и в реку.

Система канализации принимается централизованной. Все хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий населенных пунктов самотеком поступают в канализационную сеть. Затем частично самотеком или с помощью канализационной насосной станции перекачки (КНС) отводятся на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой и доочисткой. КОС принимаются заводского изготовления с обработкой осадка.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Печора ниже по течению от населенных пунктов.

Аварии на объектах водоотведения могут привести к ухудшению санитарного состояния почв, водных ресурсов, могут послужить источниками инфекционных заболеваний.

- аварии на объектах электроснабжения

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача воды и тепла в жилые и производственные помещения.

Электроснабжение СП «Покча» населенных пунктов с.Покча и п.Русаново централизованное, осуществляется  от ПС «Троицк», 110/35/10 кВ  по воздушным линиям 10 кВ, электроэнергия распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям.

Электроснабжение д.Скаляп децентрализованное, здесь расположена автономная дизельная электростанция (ДЭС) мощностью   кВт*ч, протяженность сетей 1,0 км.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

- При новом строительстве ВЛЗ-10 кВ и реконструкции существующих сетей, необходимо  выполнять самонесущими  проводами марки СИП3 сечением проводов не менее 70 кв. мм (ПУЭ-7 п.2.5.77) .

- Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ  в  с.  Покча  2 км ; пст.  Русаново  ~ 2 км.

- Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством:

- Строительство планируемых линий ВЛ 0,4 кВ  с.  Покча  - 1 км; .  п.Русаново  ~ 2 км.

- Для проектируемых кварталов усадебной застройки в с.Покча и п.Русаново, предусмотреть по одной трансформаторной подстанции

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2

- Заменить дизельагрегаты  ДЭС в д.Скаляп

- пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение ППБ при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием веществ и материалов, взрывом при утечках и аварийных выбросах взрывоопасных веществ и т.д.

Существует несколько опасностей при пожаре:

-	повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

-	перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

-	токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Возможны пожары и взрывы на производственных объектах склад ГСМ дизельной подстанции д.Скаляп и индивидуальных предпринимателей.

Основными причинами пожаров  в жилом секторе являются:

- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при эксплуатации электросетей;

- нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение ППБ при эксплуатации электронагревательных приборов;

- детская шалость с огнём.

# 6.4 Основные возможные опасности биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемио-логического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- дошкольные образовательные учреждения и средние обще-образовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

- ФАПы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

Так же плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения  может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Возможными очагами распространения инфекции на рассматриваемой территории может являться существующая свалка ТБО. Санитарно-защитная зона от этого объекта является зоной планировочных ограничений и показана на Схеме.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

# 6.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения  и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения, и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве производственных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, употребляющих взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с п.6 Приложения 1* СНиП 2.07.01-89*.

При проектировании на территории поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с учётом размещаемого эвакуированного населения требуется учесть положения статей 1.2, 1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по защите территорий от опасных метеорологических явлений:

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

-    теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

-   подключение резервных котлов;

-  приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- Наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- Ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- Соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- Создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- Контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- Устройство заградительных минерализованных полос;

- Подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- Контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- Усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- Противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- Заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- Совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- Постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- Поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- Оснащение производственных объектов ГУ «Покчаское лесничество» и индиви-дуальных предпринимателей системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизне-обеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях производственных и общественных зданий, приспособленных под нужды защиты населения;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электро-снабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производ-ственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Пожарная часть №164 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» с двумя единицами техники марки ЗИЛ-131 расположена в восточной части села Покча. Радиус досягаемости от ПЧ-164 до зданий, строений и сооружений поселения соответствует Техническиму регламенту о требованиях пожарной безопасности, расчетное время прибытия пожарной машины не привышает 20 минут.

Пожарное водоснабжение населенных пунктов – из пожарных водоёмов. Всего пожарных водоемов 5 штук:  в с. Покча -  4 и в п. Русаново -1.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно-и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-	установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-	профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Защитные сооружения гражданской обороны

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (п.2.1 СНиП 2.01.51-90 г.). С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). ПРУ должны обеспечивать  защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток.

Защитные сооружения ГО должны использоваться для нужд объектов экономики и обслуживания населения.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309. Общая вместимость защитных сооружений СП «Покча» – 1350 чел.

На территории населенных пунктов поселения в качестве противо-радиационных укрытий используются подвалы зданий, которые должны быть специально  приспособлены и оборудованы для размещения укрываемых.

Перечень объектов ГО и место их расположения указаны на Схеме размещения объектов гражданской обороны сельского поселения «Покча».

Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Обеспечение эвакуационных мероприятий автомобильным транспортом осуществляется исходя из фактического количества автотранспорта находящегося на балансе объектов экономики сельского поселения.

Система оповещения и связи.

Оповещение  населения об угрозе возникновения возможной чрезвычайной ситуации  должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Система оповещения обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен и доведение до населения соответствующей информации по всем видам  связи и вещания.

Оповещение органов управления организаций и населения осуществляется оперативным дежурным администрации с использованием телефонной связи и проводного радиовещания.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций организуется руководителями организаций с использованием имеющейся системы оповещения.

Проектом предлагается расширение зоны действия существующей системы оповещения с учетом размещения площадок нового строительства, оборудование территории  электросиренами.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия  с учетом новых  жилых  территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначен объект общественного назначения,  используемый  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых согласно Схеме размещения защитных сооружений гражданской обороны;

- создание объектов гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных этажах планируемых зданий и сооружений, ведение их учета и поддержание в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

# 7. Обоснование изменения границ населенных пунктов

Одна из основных задач, на решение которых направлены основные разделы генерального плана, является резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций, необходимых для развития населенных пунктов и сельского поселения в целом.

В связи с необходимостью размещения и  строительства объектов жилищного строительства на свободных территориях требуется изменение территории населенных пунктов.

Таблица 6.1 – Показатели экспликации земель по видам использования, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения «Покча»

|  | Территория, сущ. положение, га | Земли, необходимые для включен., га | Территория, га Проектное предложение | Собственник включаемых земель | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-западная граница с. Покча | 38,0 | 1,2 | 39,2 | Земли сельхозназначения в ведении МО сельского поселения «Покча» | Существующая жилая застройки |
| д.Скаляп | 10,0 | 0,3 | 10,3 |  | Существующая жилая застройка |
| Восточная граница пст. Русаново | 201,0 | 18,2 | 229,2 |  | Существующая жилая и общественная и планируемая застройки |
|  |  | 10,0 |  | Лесной фонд квартал 170, выдел 2 Русаневского участкового лесничества |  |
| итого | 249,0 | 29,7 | 278,7 |  |  |

д.Скаляп

# с.Покча

пст.Русаново

# 8. Технико-экономические  показатели

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре-менное состоя-ние на 2013.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего в том числе территория в границах населенных пунктов, всего |  | га га | 10820,8 249,0 | 10820,8 278,7 | 10820,8 278,7 |
|  | -земли лесного фонда |  | -"- | 7576,7 | 7566,7 | 7566,7 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | -"- | 1002,8 | 943,3 | 943,3 |
|  | -земли водного фонда |  | -"- | 1992,3 | 1992,3 | 1992,3 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон |  | га | 72,5 | 75,0 | 96,2 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажная многоквартирная застройка | -"- | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 47,6 | 50,1 | 71,3 |
|  | - общественно-деловых зон |  | га | 7,7 | 7,7 | 11,8 |
|  | - производственных зон |  | -"- | 11,7 | 11,7 | 10,7 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | -"- | 2,9 | 2,9 | 10,9 |
|  | - иных зон |  | -"- | 173,2 | 182,6 | 151,3 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | 773 | 780 | 1200 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет |  | чел./% | 124/16 | 130/17 | 240/20 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) |  | -"- | 525/64 | 530/68 | 720/60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -"- | 124/16 | 120/15 | 240/20 |
| 3 | Жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилой фонд - всего Из них: -муниципальный -частный |  | тыс. кв.м общей площади квартир | 15,867 7,68 8,187 | 17,9 7,68 10,21 | 30,0 7,68 21,32 |
| 3.2 | Из общего жилого фонда: |  |  |  |  |  |
|  | - в малоэтажных домах |  | -"- | 15,867 | 17,9 | 30,0 |
| 3.3 | Жилой фонд с износом более 85% |  | тыс. кв.м общей площади квартир | нет данных | - | - |
| 3.4 | Убыль жилого фонда – всего |  | -"- |  |  | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего |  |  |  | 2,37 | 14,13 |
| 3.6 | Структура нового жилищного |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | -"- |  | 2,37 | 14,13 |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  | -"- |  | 2,37 | 14,13 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м / чел. | 20,5 | 22,6 | 25,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 50 | 50 | 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | -"- | 145 | 145 | 145 |
| 4.3 | ФАП |  | объект | 2 | 3 | 3 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | кв.м площади пола- | - | 200 | 200 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли |  | кв.м.торг. площади | 268 | 268 | 360 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания |  | пос.мест | 50 | 50 | 70 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения -. |  | раб мест | - | - | 9 |
| 4.8 | Учреждения культуры- клуб- |  | мест | 70 | 70 | 230 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего |  | км | 13,2 | 15,0 | 23,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - главная улица |  | км | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|  | - основных жилых улиц |  | км | 10,2 | 12,0 | 17,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | куб м/сут |  |  | 200,0 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений |  | куб.м /сут |  |  | 200,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел |  | 150 | 150 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей |  | км | 0,7 | 4,6 | 5,8 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка - всего |  | кВт· |  |  | 450 |
| 6.3.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч/в год |  |  | 441 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей 10 кВ одноцепная |  | км | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час |  |  | 2,2 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей |  | км |  |  | 10,0 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс. т/год |  |  | 360,0 |
| 6.6.2 | Полигон ТБО |  | объект |  |  | 2 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8. | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Всего |  | млн.руб. |  | 56,0 | 1045,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн.руб. |  | 6,0 | 500,0 |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн.руб. |  | 40,0 | 220,0 |
|  | - производственная сфера |  | млн.руб. |  |  | 25,0 |
|  | -транспортная инфраструктура и благоустройство территории |  | млн.руб. |  | 10,0 | 100,0 |
|  | -инженерное оборудование |  | млн.руб. |  |  | 300,0 |